| TABEL PRIVIND NIVELURILE ANUALE ALE CONSUMULUI SPECIFIC DE ENERGIE PRIMARĂ, RESPECTIV AL EMISIILOR DE CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona climatică, conform zonării climatice a României pentru perioada de iarnă |  | Clădiri de locuit colective sau asimilate acestora |  | Clădiri de birouri sau asimilate acestora |  | Clădiri destinate învățământului sau asimilate acestora |  | Clădiri destinate sistemului sanitar sau asimilate acestora |  |
|  |  | Energie primară | Emisii echivalent CO2 | Energie primară | Emisii echivalent CO2 | Energie primară | Emisii echivalent CO2 | Energie primară | Emisii echivalent CO2 |
|  |  | KWh/m2 ,an | Kg/m2,an | KWh/m2,an | Kg/m2 ,an | KWh/m2,an | Kg/m2,an | KWh/m2,an | Kg/m2 , an |
| I | Max | 116.4 | 17.9 | 113.5 | 15.4 | 72.5 | 10.9 | 191.9 | 28.4 |
|  | Medie | 107.75 | 14.95 | 104.1 | 12.75 | 67.05 | 9.1 | 177.2 | 23.7 |
|  | Nzeb | 99.1 | 12 | 94.7 | 10.1 | 61.6 | 7.3 | 162.5 | 19 |
| II | Max | 121.2 | 19.1 | 117.3 | 16.5 | 78.2 | 12 | 198.4 | 30.1 |
|  | Medie | 112.45 | 15.95 | 107.85 | 13.7 | 72.5 | 10.05 | 183.6 | 25.15 |
|  | Nzeb | 103.7 | 12.8 | 98.4 | 10.9 | 66.8 | 8.1 | 168.8 | 20.2 |
| III | Max | 123.1 | 19.9 | 116.9 | 17.2 | 82.7 | 13.1 | 199.6 | 31.3 |
|  | Medie | 114.5 | 16.7 | 107.9 | 14.35 | 76.85 | 10.95 | 185.25 | 26.2 |
|  | Nzeb | 105.9 | 13.5 | 98.9 | 11.5 | 71 | 8.8 | 170.9 | 21.1 |
| IV | Max | 126.4 | 21.1 | 117.7 | 18.2 | 88.6 | 14.4 | 202.9 | 32.9 |
|  | Medie | 117.95 | 17.7 | 109.15 | 15.2 | 82.55 | 12.05 | 188.85 | 27.6 |
|  | Nzeb | 109.5 | 14.3 | 100.6 | 12.2 | 76.5 | 9.7 | 174.8 | 22.3 |
| V | Max | 130 | 22.3 | 119.3 | 19.2 | 94.4 | 15.6 | 206.8 | 34.5 |
|  | Medie | 121.55 | 18.7 | 110.95 | 16.1 | 88.2 | 13.1 | 193.05 | 29 |
|  | nzeb | 113.1 | 15.1 | 102.6 | 13 | 82 | 10.6 | 179.3 | 23.5 |

Notă: Încadrarea într-una din cele cinci categorii de clădiri se realizează de către auditorul energetic, în funcție de particularitățile clădirii. Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

Valorile maxime si cele Nzeb prezentate in tabel sunt in conformitate cu „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”, tabelele 2.10.a si 2.10.b

Valorile medii din tabel sunt obtinute prin medie aritmetica intre valorile maxime si cele Nzeb.

Conform harții privind zonarea climatica a României, regiunea Nord-Est cuprinde doar zonele climatice III, IV si V.